Что такое «производительность компрессора»?

Важнейшей характеристикой компрессоров является производительность - количество литров атмосферного воздуха, которое компрессор способен сжать за одну минуту. Производительность компрессоров BAUER/POSEIDON варьируется в широких пределах – от 100 до 3900 л/мин - однако для выработки сжатого воздуха для дыхания производительность, как правило, составляет 100-500 л/мин. Компрессоры данного диапазона производительности представлены несколькими модификациями, имеют различную базовую комплектацию.

Непрерывное время работы компрессоров различной производительности (л/мин) для выработки определенного объема сжатого до рабочего давления 225 бар воздуха.

| Производи- тельность компрессора (л/мин) | Объем (л) сжатого до 225 бар воздуха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 100 | 250 | 500 |
| 100 | 23 мин | 3ч. 45 мин. | 9ч. 20 мин. | 18ч. 45 мин. |
| 150 | 15 мин. | 2ч. 30 мин. | 6ч. 15 мин. | 12ч. 30 мин. |
| 200 | 11 мин. | 1ч. 50 мин. | 4ч. 45 мин. | 12ч. 30 мин. |
| 250 | 9 мин. | 1ч. 30 мин. | 3ч. 45 мин. | 7ч. 30 мин. |
| 320 | 7 мин. | 1ч. 10 мин. | 3ч. 00 мин. | 6ч. 00 мин. |
| 500 | 4 - 5 мин. | 45 мин. | 1ч. 50 мин. | 3ч. 45 мин. |

Примечание: При повышении рабочего давления (с 225 до 330-420 бар) указанное в таблице время следует увеличивать пропорционально росту давления.

Минимальная производительность компрессора 100 л/мин (0.1 м3/мин) обеспечивает заправку одного дыхательного баллона объемом 10 л до рабочего давления 225 бар за (10 л * 225 бар) / (100 л/мин * 1 бар) = 22.5 минут. Соответственно, тот же баллон будет заряжаться до 330 бар в течение 33 минут.

Каковы основные узлы и компоненты компрессоров BAUER/POSEIDON ?

На рисунке представлена пневматическая схема компрессора с системой очистки и осушения воздуха, с двумя зарядными вентилями на два разных давления.

1. Телескопическая впускная труба

2. Воздушный фильтр

3. Цилиндр 1-й ступени

4. Цилиндр 2-й ступени

5. Цилиндр 3-й ступени

6. Промежуточный охладитель 1-2 ступеней

7. Промежуточный охладитель 2-3 ступеней

8. Промежуточный сепаратор

9. Конечный охладитель

10. Предохранительный клапан 1-й ступени (8 бар)

11. Предохранительный клапан 2-й ступени (60-80 бар)

12. Предохранительный клапан (225 или 330 бар)

13. Фильтрующая секция Р21

14. Сменный картридж

15. Вентили ручного слива конденсата

16. Клапан поддержания давления (150 бар) – невозвратный клапан

17. Шланги высокого давления

18. Зарядный клапан

19. Манометр

20. Предохранительный клапан (225 бар)

21. Устройство переключения рабочего давления (доп. опция)

Воздушный фильтр

Сменный элемент фильтра следует проверять визуально не реже 1 раза в неделю. При загрязнении сменного элемента его можно повернуть на 90о по часовой стрелке и вновь использовать, всего допускается 3 поворота. Сменный элемент подлежит обязательной замене не реже чем через 500 рабочих часов или 1 раза в год.

Компрессорный блок

Основа компрессора. Обеспечивает сжатие атмосферного воздуха до рабочего давления.

При сжатии любого газа, в том числе воздуха, происходит его разогрев, и чем выше степень сжатия, тем значительнее повышается исходная температура. Для удержания температуры воздуха в цилиндрах в пределах 80-120°С, процесс сжатия до высоких давлений в компрессорах BAUER/POSEIDON технологически разбит на ступени с промежуточным охлаждением и осушением воздуха. Принцип ступенчатого сжимания воздуха присущ всем компрессорам BAUER/POSEIDON, независимо от особенностей конструкции и производительности.

Компрессоры BAUER/POSEIDON конструктивно имеют 3-4 ступени (цилиндра) сжатия, расположенные W-образно.

Предохранительные клапаны

Устройства, предназначенные для выпуска сжатого воздуха в атмосферу при превышении фиксированного уровня давления в одной из ступеней компрессора. Настроены на определенное давление срабатывания и защищают компрессорный блок от перегрузок. Примерные значения срабатывания: 1 ступень – 8 бар, 2 ступень – 60-80 бар (в зависимости от модели), последняя ступень – 225 или 330 бар (клапан на фильтрующей системе).

Промежуточные охладители

Воздушные трубопроводы между ступенями компрессора, предназначенные для охлаждения поступающего из цилиндров горячего (80-120°С) воздуха до температуры примерно на 10-20°С выше температуры окружающей среды. Грамотный расчет длины охладителей, а также современные материалы и технологии производства позволяют эксплуатировать компрессоры BAUER/POSEIDON в непрерывном режиме, без технологических остановок на дополнительное охлаждение.

Промежуточные сепараторы

Устройства, установленные между 2-3 и 3-4 ступенями (цилиндрами) компрессора и предназначены для удаления конденсата (вода+масло), скопившегося в промежуточных охладителях вследствие быстрого охлаждения предварительно разогретого в цилиндрах компрессора влажного воздуха. Дренаж (слив) конденсата должен производиться через каждые 15 минут. В большинстве моделей компрессоров BAUER/POSEIDON возможна замена ручной системы слива на автоматическую.

Почему компрессорные блоки имеют несколько ступеней сжатия ?

Воздух при сжатии нагревается. Это происходит потому, что расстояние между молекулами уменьшается, молекулы «трутся» друг о друга, выделяя при этом большое количество тепла.

Как избежать чрезмерного нагрева воздуха при его сжатии от 1 до 200-300 бар? Теоретически возможно одноступенчатое сжатие, но практически - нет, поскольку температура воздуха в цилиндре возрастала бы до 400°С, поршень пришлось бы снабжать 20-25 поршневыми кольцами, менять масло и клапана после зарядки каждого баллона и т.п. Трудно, дорого, невыгодно. Выход из ситуации состоит в идее ступенчатого, поэтапного сжатия с обязательным охлаждением сжимаемого воздуха на всех этапах сжатия.

Компрессоры BAUER/POSEIDON имеют 3-4 ступени (этапа) сжатия. Между ступенями установлены промежуточные охладители, в которых воздух охлаждается с 80-120°С до значений, лишь незначительно (на 10-15°С) превышающих температуру окружающего воздуха. Охлаждение воздуха, в частности, препятствует испарению масла и коксообразованию в компрессорном блоке.

В 4-х ступенчатом блоке давление в ступенях распределено следующим образом:

I ступень. 2-3 бар. Промежуточный охладитель. Для регионов с очень влажным и жарким климатом после I ступени сжатия устанавливается дополнительный сепаратор для слива конденсата.

II ступень. 15-20 бар. После II ступени влажный воздух образует конденсат при охлаждении, поэтому обязательно стоит промежуточный сепаратор для слива конденсата. Если конденсат не удалять, то в последней ступени придется сжимать воду, которая практически несжимаема. Мощности двигателя не хватит, и компрессор заглохнет. В промежуточном сепараторе используется принцип центрифуги - воздух закручен по спирали, капли воды осаждаются на внутренних стенках и стекают вниз. Конденсат имеет молочный оттенок, поскольку состоит из мелкодисперсионной смеси капелек воды и масла.

III ступень. 45-75 бар. В зависимости от модели компрессорного блока и от конечного рабочего давления (225/330 бар). Промежуточный сепаратор для слива конденсата.

IV ступень. 225-330 бар. Воздух сжимается до конечного рабочего давления.

Как обеспечиваются конечное охлаждение, очистка и осушка сжатого воздуха ?

Из последней ступени сжатия воздух под давлением 225/330 бар поступает в конечный охладитель. Он представляет собой длинную трубку малого (10 мм) диаметра, которая легко сгибается в нужном направлении и может быть компактно уложена в ограниченном пространстве. Для повышения теплоотдачи конечный охладитель имеет ребристый профиль. Воздух охлаждается с 80-120°С до значений, незначительно (на 10-15°С) превышающих температуру окружающего воздуха.

Охлажденный воздух поступает в фильтрующую секцию, где проходит окончательную осушку и очистку от масляно/водяной дисперсионной смеси. Фильтрующая секция состоит из корпуса с предохранительным клапаном и размещенного внутри корпуса сменного картриджа. В силу конструктивных особенностей корпуса фильтрующей секции, без установленного картриджа процесс зарядки баллонов невозможен.

В корпусе фильтрующей секции поддерживается давление не менее 150±10 бар. Это замедляет прохождение сжатого воздуха через картридж, тем самым повышая степень очистки, а также снижает нагрузку на цилиндр последней ступени сжатия.

Какие фильтрующие секции устанавливают на компрессоры ?

Принципиально возможна установка на компрессоры BAUER/POSEIDON фильтрующих секций типа Р21, Р31, Р41, Р61 и т.д., в зависимости от производительности компрессора и потребностей заказчика.

| Тип фильтр. секции | Производительность компрессора, л/мин | Номинальное давление, бар | Рабочий ресурс картриджа, м3 | Кол-во 10-л баллонов (Токр=10°С) 200,бар и 300бар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р21 | До 250 | 140 - 350 | 160 | 80 | 50 |
| Р31 | До 350 | 140 - 350 | 725 | 360 | 240 |
| Р41 | До 450 | 90 - 420 | 1900 | 950 | 630 |
| Р61 | До 680 | 90 - 420 | 2950 | 1470 | 980 |

Секция Р21 – самая компактная и простая. Устанавливается на компрессоры с производительностью до 250 л/мин включительно. Картридж рассчитан на зарядку до 80 стандартных баллонов емкостью 10 л до давления 200 бар.

В компрессорах нового модельного ряда ProfiLineII (Mariner 250/320) с 2004 года установлена секция Р31 – ресурс картриджа до 360 стандартных баллонов. Система Р31 может устанавливаться на компрессоры с производительностью до 350 л/мин.

Секция Р41 – для стационарных компрессоров с производительностью до 450 л/мин. Ресурс картриджа – до 950 стандартных баллонов.

Секция Р61 – для компрессоров с производительностью до 680 л/мин. Не включена в стандартную комплектацию, возможна установка по заказу. Зарядка до 1470 стандартных баллонов.

Какими материалами заполнен сменный картридж фильтрующей секции ?

Сменный картридж послойно заполнен специальными материалами, абсорбирующими остатки влаги, масла и иных примесей перед подачей сжатого воздуха в дыхательные баллоны. Слои разделены войлочными прокладками. Основные наполнители картриджей: молекулярное сито (molecular sieve - MS), активированный уголь (activate carbon – AC), гопкалит (hopcalyte – HP).

MS представляет собой мелкогранулированное вещество светло-бежевого цвета, обладающее повышенными впитывающими свойствами и поглощающее молекулы воды в больших количествах (до 20% от собственного веса). Молекулы масла, в отличие от молекул воды, не проникают внутрь гранул MS и оседают на их поверхности, постепенно формируя непроницаемую для молекул воды оболочку и снижая тем самым абсорбционные свойства картриджа.

AC представляет собой гранулированный активированный уголь. Размер гранул подобран оптимальным образом. Активированный уголь очищает воздух от паров масла, которые прошли через MS, аэрозолей, органических веществ и гидрокарбонатов, летучих примесей и газов, таких как хлор и т.п.

HP является необходимым наполнителем для картриджей, которые используются на компрессорах с приводными двигателями внутреннего сгорания. Обладает окислительной способностью преобразования молекул моноксида углерода в молекулы диоксида углерода (CO → CO2). Избыток моноксида углерода в воздухе для дыхания изменяет уровень гемоглобина в крови и опасен для здоровья/жизни водолаза.

Какие существуют методы контроля за состоянием сменного картриджа фильтрующей секции ?

Картридж является сменным элементом, его рабочий ресурс (объем очищаемого атмосферного воздуха) ограничен.

Для контроля за состоянием картриджа можно использовать различные способы, а именно:

1. Регулярно взвешивать рабочий картридж. Критический вес полностью отработанного картриджа указан на его упаковке. При весе, превышающим разрешенный, картридж следует заменить.

2. Вести журнал учета рабочего времени компрессора и подсчитывать количество заряженных баллонов. Учитывая производительность компрессора, приблизительно оценивать объем прошедшего через картридж атмосферного воздуха.

3. Установить на компрессор с фильтрующими секциями Р21, Р31, Р41 контрольный датчик B-TIMER, который подсчитывает суммарное время работы компрессора и своевременно напоминает о необходимости скорой замены картриджа.

4. Установить на фильтрующие секции Р41, Р61 электронную систему контроля ECOSAFE/SECURUS, которая заблаговременно предупредит о необходимости замены картриджа и отключит компрессор лишь при полном его насыщении вредными веществами. Данная система позволяет использовать ресурс картриджа на 100%.

5. Использовать систему контроля качества воздуха и– газоанализатор Aerotest или его аналог.

Для чего нужен предохранительный клапан фильтрующей секции ?

Отключение исправно работающего компрессора и прекращение процесса зарядки баллонов сжатым воздухом осуществляется либо вручную, либо автоматически после достижения в баллонах необходимого конечного давления. Для предотвращения зарядки баллонов сверх нормативного давления, компрессор оборудован конечным предохранительным клапаном, который установлен на фильтрующей секции и настроен на давление срабатывания, как правило, на 20-30 бар превышающее конечное. В зависимости от модели компрессора предохранительный клапан может быть настроен (по предварительному заказу) на рабочее давление в диапазоне 155-420 бар. На практике в подавляющем большинстве случаев востребовано рабочее давление 225 или 330 бар. Имеется опыт использования компрессоров BAUER/POSEIDON при рабочих давлениях 155 и 420 бар.

По достижении давления открытия клапана, подача сжатого воздуха в баллоны прекращается. Компрессор продолжает работать, но воздух поступает не в баллоны, а стравливается в атмосферу.

Какие типы зарядных устройств применяются на компрессорах BAUER/POSEIDON ?

Зарядное устройство переносных компрессоров состоит из зарядного шланга высокого давления (1 м), контрольного манометра и зарядного вентиля с резьбой G 5/8 для подсоединения к баллону. Предназначено для подсоединения зарядных баллонов к компрессору и контроля за давлением в баллоне в процессе его зарядки.

Зарядное устройство стационарных компрессоров – так называемый «флажковый отсекатель» - предусматривает либо прямое (без использования зарядного шланга), либо дистанционное (с зарядным шлангом) подсоединение баллонов к компрессору.

Оба устройства позволяют отсоединять/присоединять баллоны не выключая компрессора.

Как правильно заряжать баллоны ?

Компрессор начинает подавать сжатый воздух в зарядное устройство не сразу после включения, а с задержкой в 1-2 минуты. За это время происходит зарядка сжатым воздухом корпуса фильтрующей секции до давления 150 бар.

Для зарядки сначала открывается вентиль зарядного устройства компрессора, затем – вентиль баллона. После окончания зарядки вентили закрываются в обратном порядке – сначала вентиль баллона, затем вентиль зарядного устройства.

Температура воздуха в баллоне прямо пропорциональна давлению, и в процессе зарядки баллон нагревается. После остановки компрессора воздух в баллоне остывает, его давление несколько падает. Следовательно, можно повторно включить компрессор и «добить» баллон до рабочего давления.

Внимание: операцию «добивания» разрешено проводить один раз.

Нужно ли стравливать давление из компрессора по завершении зарядки баллонов ?

Всегда оставляйте компрессор под давлением. Статическое давление не опасно. Если компрессор используется нечасто, рекомендуется раз в неделю запускать его профилактически на 30-40 минут.

Какова периодичность замены компрессорного масла ?

В картер компрессора залито масло объемом от 0.4 до 4.0 л, в зависимости от модели компрессорного блока. Масло обеспечивает смазку трущихся деталей, улучшает фрикционные, антикоррозионные и антизадирные свойства. В работающем компрессоре BAUER/POSEIDON масло нагревается до температуры 80оС.

Минеральное масло (номер по каталогу N22138) подлежит плановой замене через каждые 1000 ч. работы компрессора, но не реже 1 раза в год. Синтетическое масло (номер по каталогу N19745) подлежит плановой замене через каждые 2000 ч. работы компрессора, но не реже 1 раза в 2 года.

Допускается ли смена типа компрессорного масла ?

Переход с минерального масла N22138 на синтетическое масло N19745 (или наоборот) возможен, но не рекомендуется и приводит к автоматическому прекращению Гарантийных обязательств фирмы-производителя.

Если Вы решились на смену типа масла, действовать рекомендуется так: после полного слива масла старого типа и первой заливки масла нового типа, дать компрессору проработать 100 часов, после чего полностью слить масло и заменить его на свежее того же типа. При дальнейшей работе компрессора плановую замену масла производить согласно инструкции к компрессору.

При каких температурах внешней среды можно эксплуатировать компрессор ?

Компрессоры высокого давления BAUER/POSEIDON предназначены и гарантированно работают при температуре окружающей среды от +5°С до 45°С. При этих температурных условиях обеспечивается незастывание компрессорного масла BAUER “N22138” в картере компрессора, незамерзание водяного конденсата в промежуточных сепараторах и фильтрующей секции. Также исключен перегрев компрессора (при условии его правильной установки).

В условиях повышенной температуры внешней среды (свыше +45°С) применение компрессоров BAUER/POSEIDON возможно, но требует наличия принудительной вентиляции (охлаждения) рабочей зоны - помещения/территории.

В условиях пониженной температуры внешней среды (ниже +5°С) применение компрессоров BAUER/POSEIDON возможно, но требует индивидуального подхода к каждому конкретному случаю. Компрессорное масло не застывает до -35°С, и потому не вызывает проблем с запуском компрессора на морозе. Проблема – замерзание водяного конденсата, и имеются два пути решения проблемы: запуск компрессора в прогретом до +5°С помещении с последующим выносом компрессора на улицу, либо заказ и приобретение специальной модификации компрессора BAUER/POSEIDON с электроподогревом и теплоизолированным корпусом. Такая модификация компрессора адаптирована для работы при температуре до -40°С.

Какова периодичность и виды регламентных работ ?

Для безотказной работы исправного компрессора, через строго определенное количество часов наработки необходимо проводить его регламентное обслуживание - замену масла и фильтрующих элементов, контроль за состоянием клапанов и поршней, проверку натяжения ремня привода и т.п.

Лист контроля по обслуживанию.

(нажмите для увеличения)

При соблюдении представленного в таблице графика регламентных работ, компрессоры BAUER/POSEIDON будут работать исправно в течение не менее 30000 моточасов.

Какие комплекты ЗИП для выполнения регламентных работ доступны ?

Компания BAUER/POSEIDON специально разработала и предлагает заказчикам комплекты запчастей, предназначенные для регламентного обслуживания исправных компрессоров после 500, 1000 и 2000 часов работы. Эти комплекты предназначены НЕ ДЛЯ РЕМОНТА, а для регламентных работ по замене изношенных (но пока работоспособных) узлов компрессора.

ЗИП500 – Состоит, в основном, из резиновых уплотнительных колец (O-ring) и металлокерамических прокладок (gasket) прокладок, сменных фильтрующих элементов. Применяется после 500 часов работы компрессора, но не реже 1 раза в год.

ЗИП1000 – Целиком включает в себя ЗИП500 и, кроме того, содержит комплекты впускных-выпускных клапанов каждой ступени и плавающий поршень последней ступени. Применяется после 1000 часов работы компрессора (или ранее, в случае поломки), но не реже 1 раза в 2 года.

ЗИП2000 – почти не отличается от ЗИП1000 по стоимости и содержанию. Применяется после 2000 часов работы компрессора, но не реже 1 раза в 5 лет.

Как правильно выполнить консервацию компрессора ?

При необходимости длительного перерыва в работе, компрессоры BAUER/POSEIDON можно хранить под полиэтиленовой пленкой в сухом, теплом и непыльном помещении в течение 6-24 мес. без специальных мероприятий по консервации.

Перед консервацией компрессора необходимо:

- Запустить компрессор на 10 мин., убедиться в отсутствии протечек, проверить и подтянуть при необходимости все соединения.

- Слить конденсат из промежуточных сепараторов и фильтрующей секции. НЕ УДАЛЯТЬ КАРТРИДЖ ИЗ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СЕКЦИИ.

- Сбросить давление в компрессоре через зарядное устройство.

- Отсоединить подающие воздухопроводы от всасывающих клапанов всех ступеней.

- Запустить компрессор и впрыснуть небольшое (около 10 см3) количество компрессорного масла во всасывающие клапаны всех ступеней.

- Заглушить компрессор, вынуть сменный элемент воздушного всасывающего фильтра, закрыть всасывающую горловину фильтра пробкой или скомканной бумагой.

- Закрыть все клапаны.

Через каждые 6 месяцев хранения запускать компрессор на 10 минут. Через каждый год хранения производить замену минерального масла, через каждые 2 года – синтетического. Перед вводом компрессора в эксплуатацию, залить свежее масло.