| Задача 1  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах ПТС Профи, если: Твкл = 19:45 Рп. = 30 атм Роч = 220 атм = 35 атм = 190 атм = 50 атм = 210 атм Постовой поста безопасности определил, что звено ГДЗС может выполнять боевую задачу в непригодной для дыхания среде до 20:15 Будут ли в этом случае соблюдены условия безопасности выхода? | Задача 2  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в трюме судна в дыхательных аппаратах АИР-317, если: Твкл =0:25 Рпути = 70 атм Роч = 150атм = 50 атм = 175 атм = 75 атм = 155 атм = 80 атм = 145 атм Постовой поста безопасности доложил РТП, что звено должно вернуться на свежий воздух в 1:15. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| --- | --- |
| Задача 3  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в подвале сложной планировки в дыхательных аппаратах «Омега», если: Твкл = 9:45 Рвкл = 180 атм Рп = 45атм = 170 атм = 30 атм = 150 атм = 40 атм Пост безопасности определил, что звено должно начать выход на свежий воздух через 6 минут после прибытия к очагу пожара. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 4  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АП-2000, если: Твкл = 19:45 Рвкл = 260 атм Роч = 230 атм = 265 атм = 230 атм = 270 атм = 245 атм = 255 атм = 225 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 70 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 5  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах "Омега", если: Твкл =10:20 Рпути = 50 атм Роч = 140атм = 40 атм = 190 атм = 30 атм = 150 атм = 55 атм = 235 атм Пост безопасности дал команду звену ГДЗС начать выход на свежий воздух только через 7 минут после прибытия к очагу пожара. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 6  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл = 16:20 Рвкл = 270 атм Рп = 70 атм = 260 атм = 45 атм = 275 атм = 50 атм = 250 атм = 80 атм Постовой поста безопасности определил, что звено ГДЗС может вернуться из задымлённого помещения в 17:18. Прав ли постовой? |
| Задача 7  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в подвале сложной планировки в дыхательных аппаратах АИР-317, если: Твкл = 23:25 Рп = 85 атм Роч = 140 атм = 70 атм = 170 атм = 75 атм = 200 атм = 65 атм = 165 атм Постовой поста безопасности определил, что звено ГДЗС может находиться в непригодной для дыхания среде до 1:10. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 8  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах ПТС Профи, если: Твкл = 11:15 Рвкл = 265 атм Роч = 215 атм = 275 атм = 200 атм = 250 атм = 190 атм На момент включения командир звена ГДЗС решил, что обратно к посту безопасности звено должно выйти не позже чем через 50 минут. Верно ли решение командира звена? |
| Задача 9  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах ПТС Профи, если: Твкл =19:50 Рвкл = 275 атм Роч = 170атм = 260 атм = 190 атм = 290 атм = 200 атм Командир звена решил проработать у очага пожара всего 8 минут. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 10  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в высотном здании в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл =17:40 Рвкл = 180 атм Роч = 135атм = 250 атм = 210 атм = 190 атм = 130 атм На момент включения командир звена ГДЗС определил, что на выполнение боевой задачи звену отводится 40 мин Прав ли командир звена? |
| Задача 11  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл = 23:33 Рвкл = 140 атм Рп = 30 атм = 200 атм = 40 атм = 170 атм = 50 атм Перед входом в непригодную для дыхания среду постовой поста безопасности предупредил командира звена, что на выполнение задачи им отводится 35 минут. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 12  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл = 11:15 Рвкл = 285 атм Роч = 225 атм = 270 атм = 205 атм = 260 атм = 210 атм = 280 атм = 200 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 105 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 13  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл = 14:40 Рвкл = 200 атм Рп = 40 атм = 240 атм = 55 атм = 175 атм = 65 атм Командир звена дал команду выходить на свежий воздух через 5 минут после достижения очага пожара. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 14  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в трюме корабля в дыхательных аппаратах ПТС Профи, если: Твкл = 14:15 Рвкл = 260 атм Рп = 90 атм = 270 атм = 100 атм = 280 атм = 85 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 160 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 15  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл = 11:15 Рвкл = 280 атм Рп = 70 атм = 270 атм = 60 атм = 215 атм = 50 атм У очага пожара звено ГДЗС задержалось на 10 минут, а затем приступило к выходу на свежий воздух. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 16  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах ПТС Профи, если: Твкл =14:15 Рвкл = 260 атм Роч = 215атм = 285 атм = 205 атм = 250 атм = 195 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 140 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 17  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл = 12:20 Рвкл = 280 атм Роч = 220 атм = 260 атм = 205 атм = 275 атм = 205 атм = 280 атм = 215 атм Постовой поста безопасности определил, что звено ГДЗС может находиться в непригодной для дыхания среде до 13:25. Прав ли постовой? | Задача 18  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл = 4:40 Рвкл = 285 атм Рп = 70 атм = 270 атм = 80 атм = 275 атм = 65 атм Постовой поста безопасности определил, что звено ГДЗС должно вернуться не позднее 5:25 Прав ли постовой? |
| Задача 19  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в подвале сложной планировки в дыхательных аппаратах АИР-317, если: Твкл = 17:40 Рвкл = 260 атм Роч = 175 атм = 265 атм = 200 атм = 270 атм = 190 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 120 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 20  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС на десятом этаже высотного здания в дыхательных аппаратах АИР-300 СВ, если: Твкл = 4:20 Рвкл = 240 атм Роч = 175 атм = 270 атм = 200 атм = 275 атм = 190 атм На момент включения командир звена ГДЗС определил, что из непригодной для дыхания он должен вернуться через 40 минут. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 21  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в подвале жилого здания в дыхательных аппаратах «Омега», если: Твкл =23:15 Рвкл = 240 атм Рп = 45атм = 210 атм = 40 атм = 260 атм = 50 атм = 230 атм = 65 атм Пост безопасности определил, что контрольное давление на выход звена составляет 95 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 22  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-317, если: Твкл = 12:15 Рпути = 70 атм Роч = 200 атм = 65 атм = 190 атм = 40 атм = 175 атм = 50 атм = 215 атм Пост безопасности определил, что звено должно начать выход на свежий воздух через 10 минут после прибытия к очагу пожара. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 23  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в подвале сложной планировки в дыхательных аппаратах ПТС Профи, если: Твкл =22:40 Рвкл = 265 атм Рп = 35атм = 240 атм = 45 атм = 285 атм = 40 атм = 270 атм = 50 атм Командир доложил, что выходить на свежий воздух он начнёт при контрольном давлении 80 атм. Будут ли соблюдены условия безопасности выхода? | Задача 24  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах «Омега», если: Твкл = 14:40 Рвкл = 250 атм Роч = 200 атм = 255 атм = 185 атм = 270 атм = 205 атм Командир звена ГДЗС дал команду выходить на свежий воздух при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 125 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 25  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АП-2000, если: Твкл =12:35 Рвкл = 270 атм Роч = 235 атм = 285 атм = 255 атм = 260 атм = 220 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 80 атм Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 26  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-98МИ, если: Твкл =10:20 Рпути = 60 атм Роч = 210 атм = 50 атм = 195 атм = 55 атм = 220 атм На момент включения командир звена ГДЗС определил, что на выполнение боевой задачи звену отводится не более 40 мин. Прав ли командир звена? |
| Задача 27  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-98МИ, если: Твкл =9:20 Рвкл = 270 атм Роч = 215 атм = 250 атм = 180 атм = 260 атм = 200 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне одного из газодымозащитников 130 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 28  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в подвале сложной планировки в дыхательных аппаратах АИР-317, если: Твкл =17:45 Рпути = 75 атм Роч = 175 атм = 90 атм = 150 атм = 60 атм = 165 атм Пост безопасности определил, что звено должно начать выход на свежий воздух через 8 минут после прибытия к очагу пожара. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 29  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-98 МИ, если: Твкл = 14:40 Рвкл = 250 атм Роч = 180 атм = 265 атм = 200 атм = 270 атм = 195 атм Командир звена определил, что контрольное давление на выход составляет 135 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 30  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах ПТС Профи, если: Твкл =19:50 Рвкл. = 250 атм Роч = 210 атм = 260 атм = 225 атм = 275 атм = 230 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 80 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 31  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в подвале жилого дома в дыхательных аппаратах ПТС Профи, если: Твкл =23:45 Рпути = 80 атм Роч = 175атм = 55 атм = 195 атм = 70 атм = 160 атм Пост безопасности определил, что звено должно начать выход на свежий воздух через 15 минут после прибытия к очагу пожара. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 32  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АП-2000, если: Твкл = 12:35 Рвкл = 270 атм Роч = 230 атм = 265 атм = 210 атм = 260 атм = 215 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 115 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 33  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-317, если: Твкл =17:25 Рпути = 90 атм Роч = 155 атм = 75 атм = 150 атм = 60 атм = 170 атм = 70 атм = 200 атм Пост безопасности определил, что звено должно начать выход на свежий воздух через 15 минут после прибытия к очагу пожара. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 34  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в трюме судна в дыхательных аппаратах АИР-317, если: Твкл = 9:20 Рвкл = 230 атм Роч = 180 атм = 260 атм = 210 атм = 240 атм = 150 атм Выход на чистый воздух звено ГДЗС начало при минимальном давлении воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников 150 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? |
| Задача 35  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах «Омега», если: Твкл =23:25 Рпути = 40 атм Роч = 250атм = 50 атм = 205 атм = 45 атм = 190 атм Пост безопасности определил, что звено должно начать выход на свежий воздух через 30 минут после прибытия к очагу пожара. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 36  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АП-2000, если: Твкл =23:05 Рвкл = 290 атм Роч = 245 атм = 270 атм = 220 атм = 275 атм = 215 атм Пост безопасности определил, что звено должно вернуться из задымлённого помещения не позднее 23:50. Прав ли постовой? |
| Задача 37  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС на 12-м этаже высотного здания в дыхательных аппаратах АИР-98 МИ, если: Твкл =5:30 Рвкл = 280 атм Рп = 80атм = 290 атм = 90 атм = 255 атм = 70 атм Командир звена доложил, что по внешним признакам для локализации очага пожара потребуется 15 минут. Может ли звено ГДЗС задержаться на данное время у очага? | Задача 38  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в здании повышенной этажности в дыхательных аппаратах АИР-2000, если: Твкл = 23:25 Рвкл = 265 атм Роч = 210 атм = 240 атм = 200 атм = 250 атм = 210 атм = 285 атм = 225 атм Командир звена определил, что для выхода на свежий воздух достаточно 90 атм. Верно ли решение командира звена? |
| Задача 39  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-98 МИ, если: Твкл =11:55 Рвкл. = 270 атм Рп = 60атм = 230 атм = 45 атм = 250 атм = 70 атм Командир звена определил, что контрольное давление на выход составляет 100 атм. Соблюдаются ли условия безопасности выхода? | Задача 40  ## Определите параметры безопасной работы звена ГДЗС в дыхательных аппаратах АИР-317, если: Твкл = 15:20 Рвкл = 270 атм Роч = 225 атм = 290 атм = 220 атм = 250 атм = 200 атм На момент включения командир звена ГДЗС определил, что на выполнение боевой задачи звену отводится 45 мин. Будут ли соблюдены условия безопасности выхода? |

| № задачи | Тож.вых. | Рвых. | tраб.оч. | У.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20:30 | 85 | 22 | Да |
|  | 1:09 | 130 | 3 | Нет |
|  | 10:14 | 78 | 6 | Да |
|  | 20:36 | 63 | 34 | Да |
|  | 10:56 | 93 | 9 | Да |
|  | 17:10 | 130 | 8 | Нет |
|  | 0:10 | 138 | 0 | Нет |
|  | 12:05 | 123 | 14 | Да |
|  | 20:43 | 168 | 0 | Да |
|  | 18:16 | 100 | 6 | Нет |
|  | 0:00 | 85 | 5 | Нет |
|  | 12:08 | 130 | 14 | Нет |
|  | 15:15 | 108 | 0 | Нет |
|  | 15:08 | 160 | 2 | Да |
|  | 11:58 | 115 | 10 | Да |
|  | 15:05 | 130 | 13 | Да |
|  | 13:13 | 115 | 19 | Нет |
|  | 5:35 | 130 | 12 | Нет |
|  | 18:33 | 138 | 7 | Нет |
|  | 5:08 | 138 | 7 | Да |
|  | 23:57 | 108 | 12 | Да |
|  | 12:58 | 115 | 12 | Да |
|  | 23:28 | 85 | 23 | Нет |
|  | 15:30 | 115 | 14 | Да |
|  | 13:28 | 70 | 31 | Да |
|  | 11:09 | 100 | 20 | Нет |
|  | 10:10 | 115 | 13 | Да |
|  | 18:30 | 145 | 1 | Нет |
|  | 15:30 | 123 | 12 | Да |
|  | 20:40 | 78 | 28 | Да |
|  | 0:31 | 130 | 6 | Нет |
|  | 13:28 | 93 | 24 | Да |
|  | 18:10 | 145 | 1 | Нет |
|  | 10:06 | 145 | 1 | Да |
|  | 0:12 | 85 | 22 | Нет |
|  | 0:00 | 100 | 24 | Нет |
|  | 6:21 | 145 | 8 | Нет |
|  | 0:13 | 100 | 21 | Нет |
|  | 12:41 | 115 | 13 | Нет |
|  | 16:10 | 115 | 18 | Да |