Примерный  перечень документов по пожарной безопасности, которые должны находиться на сельскохозяйственных предприятиях

- Журнал регистрации противопожарного инструктажа

(п.7 ППБ 01-03).

Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу, с командированными  и практикантами учебных заведений. Инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда с группой указанных выше лиц. Его проводит специалист пожарной охраны предприятия, если таковая имеется. В случае отсутствия в штате предприятия специалистов-пожарных, инструктаж проводит лицо, назначенное приказом руководителя. Обычно это делает инженер по охране труда.

Проведение противопожарного инструктажа фиксируется в специальном журнале регистрации противопожарных инструктажей или в журнале регистрации вводных инструктажей.

Первичный инструктаж проводится на рабочем месте ответственным за пожарную безопасность данного подразделения, с каждым индивидуально.

Повторный инструктаж проходят все работающие один раз в шесть месяцев. Он может проводиться индивидуально или с группой работников, одной профессии по программе первичного противопожарного инструктажа.

Внеплановый инструктаж проводится в случаях: изменения технологических процессов, при модернизации и замене оборудования, введении в действие новых правил и инструкций по пожарной безопасности, после пожаров или возгораний на объекте, по требованию органов Госпожнадзора, при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда – на 30 календарных дней, а для остальных работ – на 60 дней.  Текущий инструктаж проводится с людьми. допущенными к проведению огневых работ, перед их выполнением, а также в аварийных условиях. Проведение этого инструктажа фиксируется в письменном разрешении на производство огневых работ. Первичный, повторный и внеплановый инструктаж фиксируется в специальном журнале.

Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся с работниками, выполняющими работы в условиях повышенной взрывоопасности, не реже одного раза в год в объеме 8-14 часов, после чего работники должны сдать зачеты, которые фиксируются в протоколе или акте.

- ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ

- ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | Год рож-дения | Профессия, должность инструкти-руемого | Наименование производственного подразделения, в которое направляет- ся инструктируемый | Фамилия, инициалы, должность инструкти-рующего | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструкти-рующего | инструкти-руемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | Год рож-дения | Профессия, должность инструкти-руемого | Вид инструктажа (первичный на рабо-чем месте, повторный, внеплановый) | Причина проведения внепланового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего, допускающего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Подпись |  | Стажировка на рабочем месте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| инструктирующего | инструктируемого | Количество смен (с _______ __ по _________) | Стажировку прошел (подпись рабочего) | Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- Личная карточка инструктажа

(применяется только вместо журнала регистрации инструктажа на рабочем месте)

1. Фамилия, имя, отчество  ___________________________________________

2. Год рождения ____________________________________________________

3. Профессия, специальность _________________________________________

4. Цех _____________________, участок (отделение) _____________________

5. Отдел (лаборатория) ________________________ Табельный №__________

6. Дата поступления в цех (участок)____________________________________

7. Вводный инструктаж провел  _______________________________________

(фамилия, инициалы, должность инструктирующего,

_______________________________________

подпись, дата)

8. Допуск к работе произвел   _________________________________________

(фамилия, инициалы, должность, подпись, дата)

_________________________________________

(подпись инструктируемого, дата)

9. Отметки о прохождении инструктажа:

| Дата | Цех (участок) | Профессия, должность инструкти-руемого | Вид инструктажа (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый) | Причина проведения внепланового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего, допускающего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Подпись |  | Стажировка на рабочем месте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| инструктирующего | инструктируемого | Количество смен (с _______ __ по _________) | Стажировку прошел (подпись рабочего) | Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Последующие страницы

10. Сведения о прохождении обучения охране труда

| Прошел обучение по специальности или виду работ | Количество часов | № протокола экзаменационной комиссии, дата | Председатель комиссии (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

11. Сведения о периодической проверке знаний

| Дата | В объемах каких инструкций или разделов правил безопасности труда | № протокола экзаменационной комиссии | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проверяемого | председателя комиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

- Общеобъектовая инструкция (п.15)

Такая инструкция или специальный приказ по предприятию устанавливает соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим.

___________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

УТВЕРЖДЕНО

на заседании ПК

протокол № ______

______________    ___________

_________________

подпись

«_____» __________ 200____г.

УТВЕРЖДАЮ

______________________

Должность руководителя

______________________

подпись

«____» __________ 200____г.

- ИНСТРУКЦИЯ №

- 1. Общие требования пожарной безопасности,

о мерах пожарной безопасности

1. Согласно «Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03» устанавливаются общие требования пожарной безопасности на территории РФ и являются обязательными для исполнения всеми учреждениями и организациями, их работниками. Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприятия. Персональная ответственность за обеспечение ПБ в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителя.

2. Все работники предприятия должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

3. В зданиях должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения о пожаре. Руководитель в дополнение к схематическому плану эвакуации обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже двух раз в год должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации. Для объектов с непрерывным пребыванием людей, в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время.

4. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

5. Работники обязаны соблюдать требования ПБ.

- II. Требования ПБ к территориям, зданиям, сооружения, помещениям.

1. Содержание территории:

а. Территория в пределах противопожарных разрывов, а также участки, прилегающие к зданиям, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Горючие отходы, мусор и т.д. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

б. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, тары, стоянки транспорта.

в. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

г. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии и не реже двух раз в год испытываться на прочность.

д. В местах хранения и применения огнеопасных жидкостей и горючих материалов, обработки и хранения сельскохозяйственных продуктов, в животноводческих и других производственных помещениях, а также на токах и хлебных массивах, курение строго запрещается.

Разрешается курить только в специально отведенных местах, отмеченных надписями «Место для курения», оборудованных урнами и бочками с водой.

е. Сжигание отходов и тары не разрешается ближе 50 метров до зданий и сооружений.

ж. Территория должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников, наружных пожарных лестниц, входов в здания.

- 2. Содержание зданий, сооружений, помещений:

а. Для всех помещений должны быть определенные категории взрывопожарной опасности.

б. Противопожарные системы и установки помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

в. Не разрешается проводить работы на исправном оборудовании, при отключенных КИПиА.

г. В помещениях запрещается:

1. Использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и др. технические помещения для хранения оборудования, мебели и прочих

предметов;

2. Переоборудование подвальных помещений под склады горючих материалов, негорючих материалов в горючей упаковке, легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей;

3. Хранить под маршами лестниц горючие материалы;

4. Хранить горючие материалы ближе 0.5 м от воздуховодов;

5. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;

6. Загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

7. Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- Ш. Пути эвакуации:

1. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения. При пребывании людей в помещении двери могут запираться только на внутренние, легко открывающиеся запоры.

2. Запрещается:

а. Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и люки мебелью, шкафами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

б. Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

в. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а на лестничных клетках - также ступеней и площадок.

3. В зданиях с массовым пребывания людей на случай отключения электронной энергии у обслуживающего персонала должны быть электронные фонари. Количество фонарей не меньше одного на каждого работника дежурной смены.

4. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны наделено крепиться к полу.

- IV. Требования ПБ при эксплуатации электроприборов и электросетей:

1. При эксплуатации электроприборов и электросетей запрещается:

а. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией или автоматами с завышенным номиналом;

б. Применять для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки некалиброванные плавкие вставки («жучки»);

в. Закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток;

г. Подвешивать светильники и люстры непосредственно на электрических проводах;

д. Использовать в светильниках местного освещения (настольной лампы, бра, и др.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт;

е. Затемнять электролампочки с помощью горючих материалов;

ж. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы за исключением холодильников, термостатов и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

з. Применять для отопления помещений нестандартных нагревательных приборов;

и. Использовать выключатели и штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

к. Закрывать участки открытой электропроводки горючими материалами;

л. Использовать электроплитки с открытой спиралью для стерилизации медицинских инструментов.

2. Расстояние от электрических светильников, электропроводок, электроустановочных изделий до горючих материалов должно быть не менее 0.5м.

3. В материальных кладовых не должно быть электророзеток, электросветильники должны иметь защитные плафоны.

- V. Требования к системам отопления и вентиляции:

1. Перед началом отопительного сезона все приборы отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Запрещается эксплуатировать неисправные отопительные установки. Места прохода трубопроводов через строительные конструкции должны быть заделаны негорючими материалами.

2. При эксплуатации системы вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а. Оставлять двери венткамер открытыми;

б. Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в. Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г. Выжигать, скопившиеся в воздуховодах, жировые отложения, пыль и др. горючие вещества;

д. Хранение в вентиляционных камерах различного оборудования;

е. Вход посторонним лицам в помещение вентиляционных камер.

3. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок.

4. Проверка, профилактический осмотр и отчистка вентиляционного оборудования должны производится по утвержденному графику.

- VI. Действия в случае возникновения пожара:

1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника является спасение жизни людей.

2. Персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха, гари или тления различных материалов и др.) должны:

а. Немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 01 (при этом необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию).

б. сообщить о возникновении пожара в пожарно-сторожевую охрану, поставить в известность руководство.

в. Принять немедленные меры по организации эвакуации людей, эвакуацию начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений,

которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

г. одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения.

д. Для встречи прибывшей пожарной части необходимо из персонала выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди.

е. Руководителю тушения пожара персонал обязан сообщить о наличии и местах хранения ядовитых и взрывчатых веществ, а также установок, не подлежащих отключению по специальным требованиям, для чего необходимо иметь списки с указанием количества этих веществ и числа установок для каждого помещения.

ж. До начала тушения пожара необходимо воздерживаться от открывания окон и дверей, а также разбивания стекол. Покидая помещение, необходимо закрывать за собой двери и окна, т. к. Приток свежего воздуха способствует быстром)' распространению огня.

з. При пожаре необходимо немедленно отключить электро- и газоснабжение.

- VII. Первичные средства пожаротушения:

Они предназначены для тушения пожаров в начальной стадии и включают: пожарные водопроводы, огнетушители ручные, сухой песок, кошмы и другие.

1. Пожарные краны устанавливают в доступных и заметных местах на высоте 1,35 м от пола. Должно обеспечиваться взаимное перекрытие струи от пожарных рукавов не менее 10 м, а радиус действия струи должен быть достаточен для достижения наиболее удаленной и возвышенной части здания.

2. Огнетушитель ОУ-2 (ОУ-5) – углекислотный огнетушитель, предназначенный для тушения различных веществ и электроустановок под напряжением. Огнетушитель обязательно должен быть укомплектован раструбом. Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо:

сорвать пломбу (выдернуть чеку), раструб направить на огонь, открыть запорное устройство (маховик вентиля или нажать рычаг) до отказа и подводить струю снизу к огню с края. Во время тушения пожара не допускается держать огнетушитель в горизонтальном положении, так как это не обеспечивает полного использования заряда огнетушителя.

Время действия 15 с. При пользовании огнетушителем необходимо помнить, что при выходе из баллона снегообразная масса имеет температуру – 700С, кроме  того, предохранять баллон от сильных ударов и нагревания.

3. Огнетушитель порошковый ОП-5-01 предназначен для тушения нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей, растворителей, твердых веществ, а также для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. Огнетушитель может быть применен в производственных помещениях, складах и на транспортных средствах. Диапазон рабочих температур огнетушителя от – 50 до +500С.

Огнетушитель приводится в действие выдергиваем чеки и нажатием на рычаг пистолета. При этом игла прокалывает мембрану сжатый воздух из баллончика через сифонную трубку проникает в корпус огнетушителя, смешивается с порошком, взрыхляя его. Для выпуска порошка достаточно нажать на рычаг пистолета, вследствие чего открывается клапан. Смесь порошка с воздухом, находящаяся под давлением поступает в сифонную трубку, далее по рукаву и через насадок пистолета выпускается из огнетушителя.

Конструкция пистолета обеспечивает выпуск порошка как непрерывно, так и по частям. Для прекращения подачи струи порошка необходимо отпустить рычаг, который под действием пружины вернется в исходное положение, закрывая клапан.

Эффективность тушения огнетушителем достигается только в том случае, когда расстояние до горящей поверхности составляет не более 3 м.

- Руководитель подразделения-разработчика _________

- Инженер по пожарной безопасности   __________

- Назначение лиц,  ответственных за пожарную безопасность. (п.8).

Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, электрических сетей и т.п. определяет приказ по организации.

Таблички с фамилиями лиц, ответственных  за противопожарное состояние следует вывешивать на рабочих местах.

Пример приказа:

- ПРИКАЗ № ________

с.Хворостянка  СХПК «Хворостянское»                                           «_____» ____________ 200____ г.

О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия

В целях обеспечения пожарной безопасности в цехах, мастерских, складах, производственных участках, жилых домах и административных помещениях предприятия

- ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность предприятия назначить главного инженера ________________.

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние) цехов, мастерских, складов, производственных участков руководителей этих подразделений, а в административных помещениях руководителей соответствующих служб предприятия:

Столярная мастерская – ___________________________________________________________

Гараж –  ________________________________________________________________________

Склады №№1-4 -  ________________________________________________________________

Склад материальный – ____________________________________________________________

Склад готовой продукции –  _______________________________________________________

Электрощитовая –________________________________________________________________

Сварочная мастерская – ___________________________________________________________

…

Приемная директора –   ___________________________________________________________

Бухгалтерия –   __________________________________________________________________

Делопроизводство – ______________________________________________________________

Отдел кадров – __________________________________________________________________

(перечислить все объекты и конкретно указать лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые после ознакомления с приказом по предприятию должны расписаться на обороте листа об ознакомлении).

3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок предприятия назначить энергетика предприятия ________________________________________________.

4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления предприятия назначить ____________________________________________________________.

5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности (приложения 1- ______), обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми ИТР, рабочими и служащими.

6. Всем ИТР, рабочим и служащим предприятия проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования». Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов о работников возложить на ответственного за пожарную безопасность предприятия.

Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа приведены в приложении _____________.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

7. С ИТР, рабочими и служащими, выполнение служебных обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы.

Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов, а также  распределение по группам с учетом категории специалистов приведены в приложении ______.

8. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) предприятия проводить в соответствии с приложением __________.

9. На каждую рабочую смену иметь боевые расчеты добровольной пожарной дружины из расчета:

а) в производственных помещениях – не менее 5-ти чел.;

б) в остальных помещениях и участках – не менее 3-х чел.

Обязанности  членов добровольной пожарной дружины и распределение функций по действиям при пожаре (загорании) или учебной тревоге приведены в приложении _______.

10. Из числа ИТР создать пожарно-техническую комиссию с правами, обязанностями и в составе, изложенными в приложении _______.

- Директор _______________

- Приказ о создании пожарно-технической комиссии. (п.9).

Такая комиссия может создаваться на предприятии и в нее обычно включают одного из руководителей предприятия, ведущих специалистов, представителей пожарной охраны, руководителя ДПФ и т.д. Заседания пожарно-технической комиссии рекомендуется  проводить не реже одного раза в квартал.

ПРИКАЗ

Для привлечения работников предприятия к работе по предупреждению и борьбе с пожарами создать постоянно действующую пожарно-техническую комиссию на сельхозпредприятии «Петровское» в следующем составе:

Председатель комиссии – Петров Петр Петрович – главный инженер

Зам.председателя комиссии – Войнов Петр Петрович – зам.председателя по общим вопросам

Члены комиссии: Сидоров С.С. –

Иванов И.И. –

….

….

Секретарь комиссии – Костин Константин Константинович – инженер по пожарной безопасности

Руководитель   __________________________________

- Акты пожарно-технической комиссии

АКТ

проверки противопожарного состояния объекта (цеха, участка)

Пожарно-техническая комиссия ______________________________________

__________________________________________________________в составе:

(наименование предприятия),

Председатель комиссии:_____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в период с _______________ по ____________________ 200____ г.

провела противопожарное обследование _______________________________

(предприятие или структурные подразделения,

__________________________________________________________________

которые проверялись)

- КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА:

нарушения  требований правил пожарной безопасности (Общеобъекто-вой/цеховой инструкции о мерах пожарной безопасности), подлежащие устранению:

| № п/п | Мероприятия, предлагаемые для устранения нарушений противопожарных требований | Намечаемые строки устранения нарушений и ответственный исполнитель | Отметка об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подписи членов ПТК _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

«_____» ___________200____ г.

- Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований

| Дата | Номера невыполненных противопожарных мероприятий | Проверяющий |  | Ознакомлен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность | подпись | должность | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении

противопожарных требований (дисциплинарная практика)

| Дата | Должность, фамилия, имя, отчество привлекаемого к дисциплинарной ответственности | № приказа, распоряжения по предприятию |
| --- | --- | --- |

Примечание. Наличие акта ПТК является юридическим основанием для принятия решения руководителем предприятия о привлечении к ответственности правонарушителей или о выделении дополнительных финансовых средств для устранения нарушений противопожарного режима на объекте.

- Инструкции о мерах пожарной безопасности (п.6).

Они должны быть разработаны для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.). Вопросы пожарной безопасности должны найти отражение в инструкциях по охране труда в части производства работ, при обслуживании оборудования и т.д. Инструкция должна быть изучены со всеми работниками под роспись и вывешена на видном месте.

Примеры инструкций:

___________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

- СОГЛАСОВАНО

_________________________

_________________________

наименование должности  профсоюзного либо иного уполномоченного работниками представителя. Подпись, ее расшифровка, дата согласования

- УТВЕРЖДАЮ

________________________

________________________

наименование должности работодателя,

подпись, ее расшифровка, дата утверждения

- Инструкция №

по пожарной безопасности в автогараже предприятия.

1. Помещения и площадки автогаража являются объектами повышенной опасности, по классу пожароопасности.

2. Хранение транспорта в гараже должно осуществляться согласно плана расстановки транспортных средств с описанием очерёдности их эвакуации в случае пожара (план разрабатывается, доводится до всех работников - руководителем объекта 1.

3. Помещения и площадки открытого типа должны быть оснащены буксировочными тросами или штангами из расчёта, 1 на 10 единиц техники.

4 На проведение всех видов временных огневых и других пожароопасных работ, оформляется наряд-допуск. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в «радиусе не менее - 5 метров и далее по схеме.

-высота точки работ (м) -                  0 2 3  4.

- минимальный радиус очистки (м) - 5 8 9 10.

5. При работе с ручным переносным светильником применять напряжение не выше 12 в Светильник должен иметь металлическую сетку, устройство его подвески и шланговый провод с вилкой. Места подключения к сети переносных токоприёмников должны быть обозначены соответствующими надписями.

6. Для ликвидации пожара применяются порошковые, углекислотные огнетушители Пригодность огнетушителя для действия 5 лет.

7. Курение допускается только в определённом и оборудованном месте.

8. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности возлагается на руководителя автогаража. Он обязан следить, чтобы все работающие строго выполняли установленные на объекте правила противопожарной безопасности.

- В помещениях под навесом

и на открытых площадках хранения транспорта.

- Запрещается:

1. Устанавливать транспортные средства, превышающие норму расстановки, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями.

2. Загромождать выездные ворота и проезды.

3. Производить кузнечные, технические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ.

4. Держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла.

5. Заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо.

6. Хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла.

7. Подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах.

8. Подогревать двигатели открытым огнём (костры, факелы, паяльные лампы и т.д.), пользоваться открытыми источниками огня для освещении

9. Устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ и ГГ.

10. Проводить уборку помещений с применением бензина, дизтоплива, и других ЛВЖ и ГЖ.

11. Применять стационарные светильники в качестве ручных переносок, а также пользоваться ручными переносками с напряжением в сети выше - 12В.

12. Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.

13. Курить в необозначенном для этих целей месте.

- В случае возникновения пожара,

руководитель объекта, или другое лицо,

обязаны:

1 . Немедленно сообщить в пожарную службу по телефону — 01.

(При этом сообщить адрес, место возникновения пожара и свою фамилию).

2. Вызвать пожарную команду предприятия по телефону ______(дежурный вахтер).

3. Сообщить руководителю предприятия о возникновении пожара.

- До прибытия пожарного подразделения:

1 Применить имеющиеся в наличии средства пожаротушения.

2. Прекратить все работы в здании (на объекте), кроме работ по ликвидации пожара.

3. При необходимости отключить электроэнергию, за исключением систем противопожарной защиты.

4. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

5. При наличии горючих веществ и материальных ценностей определить порядок их эвакуации, произвести эвакуацию.

6. Осмотреть и привести в пожаробезопасное состояние все помещения, объекты авто гаража

При прибытии пожарного подразделения либо руководителя предприятия необходимо:

1. Проинформировать их о конструктивных и технологических особенностях объекта.

2. О количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

О причинах возникновения пожара.

Инженер по охране труда,

ТБ и пожарной безопасности                 __________________________

___________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

- СОГЛАСОВАНО

_________________________

_________________________

наименование должности  профсоюзного либо иного уполномоченного работниками представителя. Подпись, ее расшифровка, дата согласования

- УТВЕРЖДАЮ:

________________________

________________________

наименование должности работодателя,

подпись, ее расшифровка, дата утверждения

- Инструкция №

по пожарной безопасности на зернотоке

1. Общие требования

1.1. При организации послеуборочной обработки зерна, приказом по предприятию назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность на зернотоке.

1.2. Лицо, назначенное приказом должно хорошо знать степень пожарной опасности сельскохозяйственного  производства, применяемых в нем веществ и материалов и меры пожарной профилактики.

Изучить имеющиеся  средства пожаротушения, связи и сигнализации, обеспечить их исправное содержание и постоянную готовность к действию.

1.3. В период работу на зернотоке:

а) следить за тем, чтобы все тракторы. автомашины и самоходные сельскохозяйственные машины, производственные помещения и стоянки машин имели противопожарный инвентарь.

б) проследить, чтобы механизмы на току были расставлены с проходом между ними не менее 1 метра. На открытом току при расстановке машин учитывать господствующее направление ветра.

в) проверить, чтобы все вращающиеся и движущиеся части зерноочистительных машин и других механизмов были ограждены, машины с электроприводом заземлены.

г) обеспечить рабочих деревянными лопатами для подачи зерна к транспортерам, а персонал, обслуживающий зерноочистительные машины, специальными скребками и щетками.

д) требовать от рабочих, чтобы они каждую смену производили очистку оборудования от пыли и другого мусора.

е) не допускать курения, разведения костров и выполнения работ с применением открытого огня.

1.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- нахождение рабочих в бункере накопителе и бункерах активного вентилирования;

- отдых рабочих на транспортной ленте или на насыпи зерна;

- ремонт электрооборудования лицам, не имеющим соответствующего допуска;

- укладка шлангового провода или кабеля на пути движения машин и тракторов;

использование на току открытых электроламп без герметической арматуры;

- заправка на току тракторов и машин;

- хранение на току горючих и взрывоопасных материалов.

2. В случае возникновения пожара

руководитель объекта или другое лицо обязаны:

2. 1 . Немедленно сообщить в пожарную службу по телефону — 01.

(При этом сообщить адрес, место возникновения пожара и свою фамилию).

2.2 Вызвать пожарную команду предприятия по телефону ______(дежурный вахтер).

2.3. Сообщить руководителю предприятия о возникновении пожара.

3. До прибытия пожарного подразделения:

3.1. Применить имеющиеся в наличии средства пожаротушения.

3.2. Прекратить все работы в здании (на объекте), кроме работ по ликвидации пожара.

3.3. При необходимости отключить электроэнергию, за исключением систем противопожарной защиты.

3.4. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

3.5. При наличии горючих веществ и материальных ценностей определить порядок их эвакуации, произвести эвакуацию.

3.6. Осмотреть и привести в пожаробезопасное состояние всю территорию зернотока.

4. При прибытии пожарного подразделения либо руководителя предприятия необходимо:

4.1. Проинформировать их о конструктивных и технологических особенностях объекта.

4.2. О количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

4.3.О причинах возникновения пожара.

- Согласовано:                 Гл.инженер __________________

Инженер по охране труда,

ТБ и пожарной безопасности                 __________________________

- УТВЕРЖДАЮ

________________________

«___» _____________ 2008 г.

- ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действия пожарной команды предприятия по предупреждению пожара и при пожаре

- В составе пожарной команды предприятия входят:

- работники дежурной смены охраны – 5 человек;

- работники дежурной смены зернотока – 4 человека;

- водители дежурных машин или мотористы техники, приспособленной для тушения пожаров – 3 человека.

Старшим команды является старший дежурной смены.

Его указания являются обязательными для исполнения всеми членами пожарной команды в период пожара на предприятии и во время предупредительных мероприятий.

2. В целях недопущения пожара на предприятии постоянно, а особенно в ночное время, в выходные и праздничные дни на дежурный состав смены возлагаются обязанности по осуществлению контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на всех объектах и по всей территории предприятия, в том числе:

- контроль исполнения запрета на  курение в необорудованных местах;

- контроль за исполнением запрета на применение открытого огня на территории, разведения костров,

- контроль за своевременным обесточиванием электрооборудования по окончании рабочего дня;

- осмотр помещений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности по окончании рабочего дня;

- контроль за незагромождением дорог, площадок и проходов к зданиям и сооружениям, выполнением требований пожарной безопасности  всеми работниками предприятия.

3. О всех выявленных нарушениях противопожарной безопасности старший пожарной команды должен проинформировать начальника пожарно-сторожевой охраны и руководителя предприятия.

4. В случае обнаружения очага возгорания или задымления, лицо, обнаружившее его обязано:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры для эвакуации людей, тушения пожара и обеспечения сохранности материальных ценностей;

- старший смены должен собрать пожарную команду, поставить командиру конкретную задачу по тушению пожара и приступить к тушению;

- сообщить руководителю предприятия и начальнику пожарно-сторожевой охраны о возникновении пожара.

5. До прибытия пожарного подразделения, пожарная команда предприятия обязана:

- организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, песок, где допустимо – воду, кошма и т.д.);

- в случае отсутствия водителя (моториста), закрепленного за пожарной автомашиной (приспособленной техникой), организовать его вызов;

- дать указание прекращении работ на объекте, кроме работ по ликвидации пожара;

- если это позволяет противопожарная обстановка, отключить электроэнергию, за исключением систем противопожарной защиты;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- при наличии на объекте горючих веществ и материальных ценностей, определить порядок их эвакуации, произвести эвакуацию;

- осмотреть и привести в пожаробезопасное состояние все помещения объекта.

6. При прибытии пожарного подразделения или руководителя предприятия, старший пожарной команды должен проинформировать их о конструктивных и технологических особенностях объекта и о причинах возникновения пожара. В дальнейшем действовать по их указанию.

- Согласовано:                         Гл. инженер

Разработано:                         Инженер по пожарной безопасности

- Приказ об организации  добровольных пожарных формирований (п.9).

Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах могут создаваться добровольные пожарные формирования.

ПРИКАЗ

В целях улучшения работы по пожарной безопасности в цехах, мастерских, складах, гаражах, производственных участках и административных помещениях предприятия, проведения разъяснительной работы среди сотрудников и обслуживающего персонала по вопросам противопожарного режима и борьбе с пожарами, создать добровольные пожарные дружины в следующем составе:

по административному зданию:

начальник формирования – Иванов Иван Иванович – зам. по хозяйственной части

члены: _________________________

_________________________

_________________________;

по гаражу:

начальник формирования – Петров Петр Петрович – заведующий гаражом

члены: _________________________

_________________________

_________________________;

и т.д. по другим объектам сельхозпредприятия.

Руководитель ____________________________________

- Приказ о закреплении пожарной техники (п.107).

Моторист (водитель), закрепленный за пожарной техникой, должен пройти специальную подготовку.

ПРИКАЗ

Для проведения работ по тушению пожаров, возникающих в сельских населенных пунктах на объектах сельхозпроизводства, а также для оказания помощи в ликвидации пожаров в селах и деревнях закрепить за мотористами (водителями) следующую  пожарную технику и оборудование:

водитель (моторист)               Петров Петр Петрович

автомобиль __________________ при пожарном депо;

тракторист (моторист)  ____________________ Иванов Иван Иванович

мотопомпа МП-800 бригады №

и т.д.

Руководитель     ________________________________________

- Приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения (прим.3 п.15-17).

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет, проверки и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской и иметь паспорт установленной формы.

ПРИКАЗ

В целях принятия мер по обеспечению объектов сельхозпредприятий первичными средствами пожаротушения и другими средствами борьбы с пожарами, назначить главного инженера (инженера по пожарной безопасности) Петрова Петра Петровича ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Руководитель                      _______________________________________

Форма журнала учета огнетушителей:

ЖУРНАЛ

учета огнетушителей

___________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, цеха, участка и т.п.)

Начат     «            » ________________ 200     г.

Окончен «            » ________________ 200     г.

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

- Номер, присвоенный огнетушителю______________________

- Дата введения  эксплуатацию___________________________

- Место установки огнетушителя_________________________

- Тип и марка огнетушителя______________________________

- Завод-изготовитель____________________________________

- Заводской номер_______________________________________

- Дата изготовления____________________________________

- Марка (концентрация) заряженного огнетушащего вещества___________________

- Дата выведения из эксплуатации________________________

| Дата и вид технического обслуживания | Результаты технического обслуживания |  |  |  |  | Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора) или масса газового баллона | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Дата и вид технического обслуживания | Результаты технического обслуживания |  |  |  |  | Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора) или масса газового баллона | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В журнале ________________________________________________ листов

(цифрой и прописью)

Прошнуровано, скреплено подписью и печатью

Руководитель предприятия

М.П.

(подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

«          » _________________ 200____ г.

- План (схема) эвакуации (п.16).

План (схема) эвакуации людей в случае пожара должна быть разработана, если в зданиях и сооружениях единовременно находятся более 10 человек на этаже. План эвакуации должен быть вывешен на видном месте.

- Инструкция по эвакуации (п.16).

Разрабатывается при массовом пребывании людей (50 человек и более). Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

- УТВЕРЖДАЮ:

____________________________

«_____»  _________________2007г.

- Инструкция

(действий персонала по безопасности и быстрой эвакуации людей)

При возникновении пожара действия персонала в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей. А именно:

- при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную часть с указанием точного адреса пожара и наличия в здании людей

по тел:01.

- до прибытия пожарного расчета принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушитель, песок, вода);

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства согласно плана эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить системы вентиляции и выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (воздержаться от  открывания окон, дверей и т.д.);

- обеспечить соблюдение требований безопасности работников, принимающих участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- по прибытии пожарного расчета сообщить сведения о наличии в здании людей, об очаге пожара, о мерах, предпринятых для его ликвидации.

Разработал: заместитель директора по общим вопросам – Петров Петр Петрович

Согласовано: инженер по пожарной безопасности – Иванов Иван Иванович

- План расстановки транспортных средств (п.356).

Составляется при хранении транспорта в помещении в количестве более 25 единиц.

- План противопожарных мероприятий (п.96).

Должен включать в себя разовые поручения, периодически повторяющиеся. В частности, в план следует включать: проведение противопожарных тренировок, разработку оперативных планов тушения, проведение занятий по пожарно-техническому минимуму, проверку и перезарядку огнетушителей (желательно не реже двух  раз в году – весной и осенью), проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) – не реже двух раз в год и т.д. План противопожарных мероприятий может быть составной частью коллективного договора.

Предприятиям рекомендуется проводить противопожарные тренировки, по  возможности, с пожарной частью. На тренировках отрабатывается взаимодействие с пожарной частью, проверяются состояние противопожарных средств, умение персонала пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Приложение: примерный план проведения противопожарных тренировок 1 л., 1 стр, табели обязанностей команд пожарно-сторожевой охраны 1л. 1 стр, план противопожарных мероприятий на период уборки урожая 2 л. 2 стр.

Примечание: нормативная литература, на которую даны ссылки в перечне – Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. (ППБ 01-03).

Консультант отдела по ГО, мобработе,

ЧС и технике безопасности

управления сельского хозяйства

Липецкой области                                                                 И.И.Поздняков

Приложение 3

План противопожарных мероприятий на период уборки урожая

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До начала уборки урожая все задействованные в ней лица должны пройти противопожарный инструктаж, а уборочные агрегаты и автомобили должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами), оборудованы исправными искрогасителями, меть отрегулированные системы зажигания, смазки. | До уборки |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.321 |  |  |
| 2 | Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, автомобильным и железным дорогам должны быть окошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.323 |  |  |
| 3 | Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 510 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов убирается. Посередине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров. | в период уборки |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.324 |  |  |
| 4 | Запретить сжигание стерни, пожнивых остатков и разведение костров на полях. | постоянно |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.327 |  |  |
| 5 | Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и т.п. Площадки полевых станов, зернотока опахиваются полосой шириной не менее 4 метров. | в период уборки |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.325 |  |  |
| 6 | В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25 га необходимо иметь наготове трактор и плуг на случай пожара. | постоянно |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.326 |  |  |
| 7 | Зернотока располагать от зданий и сооружений не ближе 50 м, а от хлебных массивов 100 метров. | в период уборки |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.328 |  |  |
| 8 | Запретить курение, розжиг костров, применение открытого огня в хлебных массивах и вблизи них, а также возле скирд сена и соломы. | постоянно |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.25 |  |  |
| 9 | Обеспечить силами дежурных специалистов круглосуточный контроль за противопожарным состоянием хлебных массивов, мест складирования грубых кормов, зернотоков и зерноскладов. | в период уборки |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.15 |  |  |
| 10 | Оборудовать надежными искрогасителями выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств, занятых на уборке урожая. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.321 |  |  |
| 11 | Заправку автотехники в полевых условиях производить только вне хлебных массивов при заглушенном двигателе только в дневное время. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.329 |  |  |
| 12 | Скирды, навесы и штабели грубых кормов располагать на расстоянии не менее 15 метров от линий электропередач, не менее 20 метров – от дорог и не менее 50 метров – зданий и сооружений. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.537 |  |  |
| 13 | Каждую скирду опахать на расстоянии не менее 5 м полосой шириной не менее 4 м. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.538 |  |  |
| 14 | Площадь основания одной скирды не должна превышать 150 м2, а штабеля прессованной соломы или сена 500 м2 | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п. |  |  |
| 15 | Противопожарные разрывы между отдельными штабелями, навесами и скирдами должны быть не менее 20м. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.538 |  |  |
| 16 | Тракторы – тягачи при разгрузочных работах оборудовать исправными искрогасителями и не допускать их на расстояние ближе 3-х метров к скирдам. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.540 |  |  |
| 17 | В скирдах (стогах) с повышенной влажностью организовать контроль за температурой. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п. 530 |  |  |
| 18 | Зерносклады оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.3, НПБ 110-03 |  |  |
| 19 | Деревянные конструкции покрытий кровли обработать огнезащитным составом | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.36 |  |  |
| 20 | Проверить состояние электрооборудования в зерноскладах: закрыть Эл. светильники защитными колпаками, некалиброванные плавкие вставки заменить на заводские с соответствующей степенью защиты, токоведущие части Эл. оборудования проверить на замер сопротивления изоляции | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.п.57,60 |  |  |
| 21 | Помещения зерноскладов и зернотоков обеспечить необходимым запасом первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.108 |  |  |
| 22 | Оборудовать зерносклады и зернотока устройствами молниезащиты в соответствии с требованиями РД 34 21 122-87 | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.3 |  |  |
| 23 | Ворота запасных эвакуационных выходов из зерноскладов выполнить легкооткрываемыми | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.52 |  |  |
| 24 | Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно очищать от пыли, соломы и зерна. | -¦¦- |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.330 |  |  |
| 25 | Создать пожарную охрану, финансируемую за счет собственных средств, с привлечением пожарной или приспособленной техники. Активизировать ее деятельность, направленную на предупреждение пожаров в период уборки урожая. | до начала уборки |  |
|  | Основание: ППБ-01-03 п.п.3, НПБ-201-96 |  |  |

Приложение 2

Табели обязанностей команд пожарно-сторожевой охраны сельхозпредприятия

Табель

обязанностей на пожаре команды пожарно-сторожевой охраны СХПК (сельхозпредприятия) в составе 4-х человек на автоцистерне

(комплектуется на месте пожара из дежурных членов ПСО и ДПФ)

| Руководитель подразделения (команды пожарно-сторожевой охраны) | Первый номер команды | Второй номер команды | Водитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Руководит работой команды 2. Вызывает дополнительную помощь (при необходимости) | 1. Со вторым номером команды прокладывает рукавную линию. Работает со стволом. 2. Осуществляет работы по вскрытию и разбору конструкций. | 1. С водителем устанавливает автоцистерну на водоисточник. 2. С первым номером команды прокладывает рукавную линию до *** ствола и работает подствольщиком или прокладывает вторую рукавную линию и работает со вторым стволом. | 1. Устанавливает автоцистерну на водоисточник. 2. Переключает работу мотора на насос, работает с насосом, обеспечивает подачу воды в рукавную линию. 3. Наблюдает за всасывающей и магистральной линиями. |

Примечание: В табеле приведены основные обязанности личного состава по развертыванию технических средств с подачей стволов на тушение пожаров. В зависимости от обстановки команда по указанию руководителя команды НСО (руководителя тушения пожара) может быть направлено в первую очередь на спасение людей, животных имущества. В табель могут вноситься изменения в зависимости от пожарно-технического оборудования, вывозимого на автоцистерне и местных условий работы.

Табель

обязанностей на пожаре команды пожарно-сторожевой охраны СХПК (сельхозпредприятия) на мотопомпе МП-800 и др.

(комплектуется на месте пожара из дежурных членов ПСО и ДПФ)

| Руководитель подразделения (команды пожарно-сторожевой охраны) | Первый номер команды | Второй номер команды | Моторист |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Руководит работой команды 2. Вызывает дополнительную помощь (при необходимости) | 1. Со вторым номером команды прокладывает рукавную линию. Работает со стволом. | 1. С первым номером команды прокладывает рукавную линию. 2. Прокладывает вторую рукавную линию и работает со вторым стволом. | 1. Готовит всасывающую линию (всасывающий рукав). 2. Заводит мотор мотопомпы, производит забор и подачу воды в рукавную линию. 3. Наблюдает за рукавной линиией. |

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель___________________

_______________________________

План проведения противопожарных тренировок

| № п/п | Наименование противопожарной тренировки | Сроки проведения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Периодически проверять состояние пожарной безопасности объектов сельхозпредприятия, боеспособность пожарных формирований (пожарно-сторожевой охраны), принимать меры к обеспечению объектов исправными первичными и другими средствами борьбы с пожарами и устранению выявленных недостатков. | Не реже одного раза в квартал. | Пожарно-техническая комиссия сельхозпредпряития. |  |
| 2 | В пожароопасные периоды года принимать дополнительные меры по усилению противопожарной защиты хлебных баз, массивов, токов, ферм, мастерских, складов и других объектов сельхозпредприятия. | ПТК, руководители подразделений (руководители команд пожарно-сторожевой охраны). | апрель, июнь, |  |
| 3 | К лицам, нарушающим правила пожарной безопасности принимать соответствующие меры воздействия | ПТК, руководитель сельхопредприятия. | постоянно |  |

Председатель пожарно-технической комиссии  _________________________________