Глава IX. РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

§ 30. виды ЛЕСТНИЦ И МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Пожарные лестницы подразделяются на ручные и механические. Ручные лестницы приводят в действие вручную без применения источников механической энергии. Механические лестницы приводят в действие (подъем, выдвигание и выравнивание) рядом механизмов и двигателем как источником механической энергии. К ручным деревянным пожарным лестницам, согласно ГОСТ 8656-7.2, относятся: лестница-палка ЛП, лестница-штурмовка ЛШ и лестница трехколенная Л-Зк. Они входят в комплект пожарных автомобилей, которые доставляют их наряду с другим пожарны.м оборудованием к месту пожара.

Простейшая конструкция лестницы состоит из двух продольных балок (тетив), соединенных между собой ступенями (поперечными связями). Лестницы могут также состоять из одного или нескольких звеньев-колен, сочлененных различными способами. Тетивы лестниц типов ЛШ и Л-Зк выполнены из сосны отборного сорта, а лестниц типа ЛП - из сосны первoro сорта. ГОСТ допускает изготовление тетив из отдельных планок, склеенных влагостойким клеем по всей длине. Склеенные тетивы по прочности и долговечности не должны уступать целым тетивам. Ступеньки лестниц выполнены из древесины твердых пород (бук, дуб, ясень) первого сорта влажностью не более 15%.

Сборку тетив и ступенек для лестниц ЛШ и Л-Зк.производят на сквозных шипах и козеиновом клее. Не допускается расклинивание шипов ступенек. Деревянные детали лестниц имеют горячую пропитку натуральной олифой с последующим покрытием бесцветным лаком.

Резьбовые крепежные детали лестниц всех типов, Крюки лестниц ЛШ и детали механизма останова лестниц типа Л-Зк изготавляют из стали, не уступающей по механическим свойствам стали марки 35. Остальные ме таллические детали - выполняют из стали, не уступающей по механическим свойствам стали марки ВСтЗпс. Допускается изготовление роликов трехколенной лестницы из ковкого чугуна марки КЧЗО-6. Металлические детали лестниц должны очищаться от ржавчины, обезжириваться и, кроме крепежных деталей, окрашиваться эмалью в черный цвет.

§ 33. ЛЕСТНИЦА  ВЫДВИЖНАЯ  ТРЕХКОЛНННАЯ  Л-Зк

Выдвижная трехколенная лестница предназначена для подъема пожарных в окно третьего этажа или на крышу двухэтажного здания для спасения людей или доставки противопожарного оборудования.

Лестница (рис. 46) состоит из трех колен. Каждое колено представляет собой раму, состоящую из двух продольных тетив и 12 ступеней, вделанных в тетивы на сквозных шипах. При выдвигании и сдвигании каждое последующее колено скользит между тетивами предыдущего.

С внутренней стороны тетив нижнего и среднего колен 1 и 2 расположены пазы, по которым движутся направляющие планки, находящиеся с наружной стороны среднего и верхнего колен 3. Тетивы каждого колена стянуты внизу, посередине и вверху поперечными стяжками 4. Нижние концы тетив нижнего колена снабжены башмаками 5. Это значит, что концы тетив заострены под углом 60° и окованы полосовым железом. Верхние ко)щы третьего коле)1а снабжены стенными упорами 6, предотвращающими скольжение по стене.

Стальные скобы 7, установленные против первой и третьей ступеней (считая сверху) нижнего и среднего колен, удерживают их от выпадания.

Скобы охватывают тетиву с трех сторон и прикрепляются к пей шурупами.

Среднее колено выдвигается при помощи цепи 8. Цепь огибает два блока 9, укрепленных под верхней и нижней ступенями колена /. Верхний конец цени крепится к короткому концу рычага (шейка рычага). Нижний конец цепи присоединяется к плечу 10 рычага.

Посадочные планки 12 валика под влиянием усилия, приложенного к верхнему концу цепи, занимают вертикальное положение и не препятствуют выдвиганию колен.

При резком оттягивании цепи посадочные планки новорач[[ваются на 45°, занимают горизонтальное положение н опираются на первую приближенную ступень нижнего колена. Верхнее колено выдвигается с помощью троса 15, прикрепленного одним концом к верхней ступени 13 нижнего колена (к кронштейну с ушком). Трос огибает блок 16, расположенный на верхней ступени среднего колена. Второй его конец крепится за нижнюю CTyiieiHj верхнего колена 14. При движении среднее колено давит на трос и заставляет выдвигаться верхнее колено.

Размер усиленных ступеней, к котОры.м крепятся блоки или трос, составляет 40X40 мм. Остальные ступени имеют сечение 20X40 мм.

Рис. 46. Трехколенная лестница Л-Зк

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСТНИЦЫ Л-Зк

Длина лестницы, мм:

в сложенном состоянии ..... 4395±10

» полностью раздвинутом состоянии . 10 695 ±20

Габаритная ширина лестницы, мм . . 485±3 Высота комплекта «олен в сложенном

состоянии, мм........... 183±3

Шаг между ступенями, мм..... 350

А\асса, кг............ не более 58

Трехколенные лестницы испытывают на проч)юсть тетив и ступеней. Испытания на прочность тетив производят следующим образом. Лестницу выдвигают на полную длину и устанавливают на твердый грунт к стене под углом 75+5° к горизонтали. Далее в сере.дине каждого колена па обе тетивы прикладывают статическую )1агрузку массой 100+2 кг, а в середине второго (среднего) колена -- нагрузку массой 200+2 кг.

Прочность ступеней и мест крепления их с тетивами испытывают статической нагрузкой массой 2О0±2 кг, приложенной в середине неусиленной ступеньки нижнего колена.

Продолжительность испытания составляет не менее 2 мин. После испытания лестница не должна иметь повреждений, коле}1а лестницы должны выдвигаться и опускаться без заеданий.

Лестница трехколенная металлическая Л-60. Предназначена для подъема пожарных в окно третьего этажа или на крышу двухэтажного здания для спасения людей или доставки противопожарного оборудования.

Лестница состоит нз трех телескопических колен. Она изготовлена из деформируемых алюминиевых сплавов марки АВ или АДЭ!.

Колено представляет собой ферму, состоящую из двух тетив двухтаврового сечения, соединенных между собой рифлеными ступенями. Каждое колено имеет 12 ступеней, которые заделаны в отверстиях тетив способом развальцовки. Все три колена изготовлены из однотипных профилей.

Механизм выдвигания и сдвигания колен состоит из трех блоков, каната и троса. Для ограничения выдвигания на коленах имеются упорные сухари. Среднее колено выдвигается при помощи пенькового каната, верхнее колено выдвигается и удерживается относительно среднего стальным тросом.

Выдвинутую лестницу фиксируют на нужной высоте с помощью механизма останова, который смонтирован на второй от низа ступени среднего колена.

,При работе с лестницей необходимо следить, чтобы среднее и нижнее колена были зафиксированы механизмом останова, а угол, образуемый выдвинутой лестницей с поверхностью земли, не превышал 75°. На марше установленной лестницы не должно находиться более двух человек.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСТНИЦЫ Л 60

Длина лестницы, мм:

в сложенном состоянии ..... 4380

» развернутом » ..... 10 700

Габаритная ширина, мм...... 480

Высота комплекта колеи...... 202

Шаг между ступенями, мм ..... 350

Тяговое усилие при пыдпигаиии лестницы, Н (кГ) . . ......... 96(20)

Масса, кг............ 45

§ 34. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ

Ручные пожарные лестницы, состоящие на вооружении пожарной охраны, должны обеспечивать безопасную работу. Запрещается эксплуатировать неисправные лестницы или не отвечающие условиям безопасной работы с ними.

Упакованные лестницы, пе состоящие на вооружении, должны Х1раниться в сухом закрытом помещении на определенном расстоянии от отопительных приборов.

При горизонтальном храпении лестниц между ними ставятся не менее трех деревянных прокладок (две по краям и одна посередине).

Не рекомендуется хранить лестницы под прямыми лучами солнца, так как при пересыхании из древесины улетучиваются смолы, придающие материалу необходимую гибкость.

На пожарных автомобилях лестницы должны быть уложены плотно и надеж)1о закреплены. При снятии с машины лестница не должна тереться о твердые части кронштейна и подвергаться ударам.

Наиболее благоприятным положением для работы тетив лестниц является вертикальное, при котором нагрузка действует вдоль тетив.

При установке выдвижных лестниц необходимо следить за тем, чтобы башмаки были поставлены на расстоянии 1,5-2 м от стены. Этому расстоянию соответствует рабочий угол наклона 70-80° .

При выдвигании трехколенной лестницы необходимо:

а) держать ее за тетивы первого колена; при этом пальцы рук не должны касаться внутренней стороны тетив;

б) выдвигать равномерно, без рывков, и не допускать накручивание цепи на руку при выдвигании деревянной лестницы и веревки при выдвигании металлической;

в) следить за устойчивым положением лестницы. Она должна находиться в равновесии, т. е. не должна иметь боковых наклонов.

Подъем или спуск по выдвижной лестнице допускается, если:

а) кулачки валика-останова опираются на ступеньку колена лестницы, т. е. в момент закрепления второго колена;

б) лестница прислонена к зданию (сооружению) и поддерживается за тетивы первого колена пожарным.

Во время работы с ручными пожарными лестницами на занятиях, учениях или па пожаре не допускается:

а) передвижение более одного человека на одно колено выдвижной лестницы, а также по одному человеку на штурмовую лестницу и лестницу-палку;

б) перестановки лестницы на другое место, когда она находится в выдвинутом положении.

При работе на ручных лестницах со стволом, с ломовым инструментом и т. п. пожарный должен закрепиться карабином за ступеньку лестницы.

После работы лестница должна быть тщательно ос-.мотрена (для выявления трещин или других повреждений) и промазана хозяйственным мылом (это уменьшает трение и облегчает скольжение шипов в пазах).

При работе с лестницей на пожаре в зимних условиях не следует обивать лед каким-либо инструментом.

Ручные пожарные лестницы испытываются перед постановкой их в боевой расчет, после каждого ремонта и во время эксплуатации один раз в год.

Результаты испытаний заносят в журнал испытаний пожарно-технического вооружения.